附件：

孝感市预拌混凝土（砂浆）标准化生产管理综合检查问题清单

| 序号 | 企业名称 | 存在的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北凌飞新型材料有限公司 | - 质量行为：1、水泥搅拌机、振实台、3000KN压力机未按新标准配置；2、成型室未安装空调，实验环境温度不达标；3、无技术负责人、两位中级职称人员社保证明资料；4、无生产水平控制记录；5、无压力机秤、配料秤检定证书及合格证；6、标准收集不全，校准目录更新不及时；7、质量体系文件未更新。 - 二、绿色生产：1、骨料仓封装不规范，搅拌楼装车层未封装，传输带末端封装不完整；2、料仓喷淋覆盖不够，厂区门口未安装车辆冲洗装置；3、厂区道路局部破损；4、搅拌机楼、料仓周围沟渠不完善，场地冲洗频次不够,地面积尘较大；5、厂区门口堆放有生产固废；6、未按JGJ/T328标准每年开展绿色生产环境检测。 - 三、安全生产：1、未取得安全生产标准化证书；2、企业负责人、生产负责人、专职安全管理人员无安全员上岗证书；3、安全生产档案目录不清晰，历史档案不全面；4、骨料仓内无警示报警装置，无警示标识；5、皮带机、输送机无作业安全制度，维护保养记录不规范；6、无应急管理机构和管理人员，应急救援装置和物资储备不充足。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第1号 |
| 2 | 孝感新宏基商品砼有限公司 | - 一、质量行为:1、质量体系文件未更新，标准收集不全； 2、无生产控制水平表记录；3、无计量类、天平类、压力机类、配料称等仪器设备的检定证书及合格证；4、机制砂复检原始记录信息不齐全、不规范；5、骨料仓内未在明显位置设置原材料品名标识牌。 - 二、绿色生产:1、料仓旁空地有堆积的废料、废弃试块和泥浆未及时清运；2、粉料仓品名标识牌字迹不清晰，上料口未上锁。 - 三、安全生产:1、骨料仓进口无声光报警装置，无安全警示标牌；2、厂内未设置、安全消防、交通限速等警示标牌；3、无有限空间作业审批单；4、未提供设备完好率记录和维保记录；5、未在生产区域粘贴粉尘、噪声、安全警示说明牌。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第2号 |
| 3 | 孝感凤凰商品砼有限公司 | - 质量行为:1、水泥搅拌机、振实台未按新标准配置；2、标准收集不全，作业指导书引用标准年号未更新；3、无混凝土生产控制水平表记录；4、无机制砂压碎值仪自校记录；5、无混凝土配合比计算书；6、无混凝土质量检查记录。 - 二、绿色生产:1、北区与出租厂区边界不清，出租场地未硬化、未封装，导致站点整体已达不到绿色生产星级标准；2、厂区地面有破损，部份场地未硬化；3、南区与相邻住宅小区不足50m，未采取隔声措施；4、今年未按JGJ/T328进行绿色生产环境检测；5、南区粉尘噪声自动监测装置PM2.5数值显示不正常。 - 三、安全生产:1、骨料仓出入口未设置声光报警装置；2、未落实清理搅拌机内部的审批制度；3、进出站口、站内回转弯道等区域未设置交通警示标志；4、无设备完好率统计表；5、无封闭彩钢条板维护保养记录；6、无定期体检记录；7、未获得安全生产标准化证书。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第2号 |
| 4 | 湖北全洲扬子江混凝土有限公司 | - 一、质量行为:1、水泥搅拌机、振实台未按新标准配置；2、标准目录未更新，标准收集不全；3、无压力机、天平等仪器设备检定证书及合格证；4、无机制砂压碎值仪自校记录；5、水泥比表面积未检验；6、无混凝土现场质量记录。 - 二、绿色生产:1、搅拌楼前场地局部有破损；2、未设置扬尘污染公示牌,粉尘噪声自动监测装置未正常显示。 - 三、安全生产:1、骨料仓出入口未设置声光报警装置，仓内墙柱未涂刷反光漆；2、站内回转弯等区域未设置交通警示标志；3、站内交通、消防、防护等安全标志数量不足；4、沟池盖板配备不足。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第2号 |
| 5 | 湖北远大混凝土有限公司 | - 一、质量行为:1、专业技术人员配备不能满足资质条件要求，缺少一名工程序列中级以上职称人员；2、无混凝土生产控制水平记录；3、技术标准目录未更新，收集不全；4、无压力机、天平仪等设备的检定证书及合格证；5、骨料仓分仓不明显，存在混仓现象；6、无混凝土现场质量记录。 - 二、绿色生产:1、骨料仓喷淋覆盖区域不足，局部堆放废料（应设置专用区域）；2、厂区无扬尘污染公示牌，粉尘噪声自动监测设备未正常使用；3、无绿色生产管理制度。 - 三、安全生产:1、骨料仓出入口无声光报警装置；2、厂区道路、进出口、回转弯等区域无交通限速警示标志；3、未落实清理搅拌机等有限空间作业的安全审批制度；4、无皮带机等作业安全制度；5、无设备完好率统计，无彩钢板维护记录；6、无重大事故隐患治理方案；7、无事故调查和处理制度。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第2号 |
| 6 | 湖北伟翔亿鑫环保建材有限公司 | - 一、质量行为:1、无技术负责人社保凭证；2、实验室4名试验员无上岗培训记录、劳动合同和社保资料；3、质量手册未更新，无程序文件；4、未提供负压筛标准粉有效性证明；5、技术标准目录未更新，标准收集不全；6、原材料检验批次不足，进场原材料质量证明文件不全；7、原材料检测台账、项目批量以及结论不规范。 - 二、绿色生产:1、原材料露天堆放；2、部分场地未硬化；3、中控室未外迁；4、厂区内末设置扬尘污染公示牌；5、无绿色生产管理制度。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产的标准化证书；2、企业负责人、生产负责人无安全员证；3、无皮带机作业安全制度；4、进出站、站内回转弯变道区域交通警示标志不足，放置不明显；5、无设备完好率统计；6、无封闭彩钢板维护记录；7、厂区内粉尘警示、机械作业、消防等安全警示标识不足。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第3号 |
| 7 | 湖北祥麒建筑材料有限公司 | - 一、质量行为:1、实验室4名试验员无上岗证培训证明、劳动合同和社保交缴凭证；2、技术标准目录未更新，标准收集不全；3、无进场原材料目测检验记录、混凝土出厂记录、施工现场混凝土检验记录；4、无混凝土质量检查记录。 - 二、绿色生产:1、骨料仓门口路面局部破损；2、地面散落的砂石和粉尘未及时清理。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、安全员证书企业名称与实际不符；3、骨料仓出入口未设置声光报警报置，仓内未设置安全防护、机械作业等警示标识，墙柱等末涂刷防撞漆；4、无皮带机作业安全制度；5、无彩钢板维护记录；6、无设备完好率统计；7、厂区内消防、交通、安全防护等警示标识不足，不醒目。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第3号 |
| 8 | 云梦京兰建材有限公司 | - 一、质量行为:1、未提供技术负责人职称证书；2、实验室4名试验员无上岗培训证明；3、质量手册、历史档案保存不规范；4、无生产控制水平记录，技术标准目录未更新；5、无配合比验证原始记录和新拌混凝土质量检查记录；6、无原材料目测检验记录；7、未提供混凝土出厂检测记录、施工现场检验记录和运输记录。 - 二、绿色生产:1、原材料露天堆放；2、固体废弃物露天堆放；3、厂区内部分地面未硬化；4、地面破损，积水、积浆严重，厂区内环境脏、乱、差；5、现场末悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、地磅处未设置安全护栏；2、洗车机旁沉淀池无安全警示标识，沉淀池（废水池）无护栏和警示标识；3、无专职安全员；4、厂内回弯道区域警示标识不足、不醒目；5、生产区域沟池盖板不足；6、厂区内无消防警示标识标牌；7、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度；8、无设备完好本统计，无彩钢板维护记录。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第4号 |
| 9 | 湖北鼎晟环保材料有限公司 | - 一、质量行为:1、未提供技术负责人社保凭证；2、缺一名工程序列中级职称人员的劳动合同和社保凭证；3、技术标准目录未更新，标准收集不全；4、新拌混凝土质量检查表不规范；5、原材料质量证明文件不全。 - 二、绿色生产:1、无有效期内的满足绿色生产要求的环境检测报告；2、厂区现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警系统，仓内无安全警示标识标牌；3、部分沟渠盖板有破损、部分未盖严实；4、工作场所内无粉尘、噪声警示标识标牌；5、站内进出口、弯道区域无交通警示标识标牌，站内交通、消防、安全警示标识标牌不足；6、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度；7、无清理搅拌机等有限空间作业安全制度；8、无设备完好率统计；9、无彩钢板维护记录；10、无标识管理制度。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第4号 |
| 10 | 葛洲坝应城商砼有限公司 | - 一、质量行为:1、无技术负责人在岗履职痕迹；2、压力机、天平和计量仪器设备无检定证书；3、标准物质无法溯源；4、未提供配合比设计书；5、特殊生产配合比(抗渗、抗折等)相关资料不齐全；6、标准资料收集不齐全。 - 二、绿色生产:1、料仓出口处地面有破损、地面散落的砂石原料较多未及时清理；2、未提供有效期内的第三方环境检测报告；3、厂区现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警装置，料仓内未设置机械作业安全警示标识标牌；3、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度；4、进出口、站内回转弯区域交通警示标识不足、不醒目；5、无设备完好率统计；6、无封闭彩钢板维护记录；7、生产区废水池无护栏，无警示标识标牌，厂区内交通、消防、防护等安全标识标牌不足。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第5号 |
| 11 | 应城宇洋水泥制品有限公司 | - 一、质量行为：1、专业技术人员配备不能满足资质标准要求，无技术负责人社保证明，缺少一名工程序列中级以上职称人员；2、无生产控制水平记录；3、压力机、天平和计量仪器设备无检定证书；4、标准物质无法溯源；6、水泥、矿粉质量证明文件不全；7、技术标准资料收集不全；8、未提供生产配合比计量检查记录。 - 二、绿色生产：1、未提供有效期内的环境检测报告；2、废水处理系统处外有居民楼(距离≤50m)，未采取有效隔声措施或设置隔声屏障；3、厂区现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产：1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警装置，仓内机械作业等安全警示牌不足；3、地磅侧未设置安全防护栏杆；4、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度；5、无设备完好率统计；6、无封闭彩钢板维护记录；7、工作场所无粉尘、噪声的警示标志和说明；8、厂内无机械、消防等安全警示标识标牌。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第5号 |
| 12 | 湖北恒升商砼有限公司 | - 一、质量行为:1、专业技术人员配备不能满足资质标准要求，技术负责人不满足任职资格。实验室4名试验员无上岗培训证明；2、无生产控制水平记录；3、无仪器设备自校记录；4、标准物质无法溯源。5、粉煤灰、矿粉检验项目不全；6、技术标准收集不齐全。 - 二、绿色生产:1、厂区围挡区域内未完全硬化或绿化；2、厂区围档区域内有原材料和废弃物露天堆放；3、中控室未外迁；4、厂区现场末悬挂扬尘污染公示牌；5、无绿色生产管理制度。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警装置，仓内安全警示标识标牌不足，墙柱等末涂刷安全警示涂料（黄、黑）；3、出入口、回转弯道区域交通警示标识标牌不足、不醒目；4、地磅侧无安全护栏,雨水收集池周围无安全护栏和警示标识标牌；5、工作场所未设置噪声、粉尘警示标识和说明；6、厂区内机械作业、消防、交通、用电等安全防护警示标识标牌不足；7、未落实清理搅拌机等有限空间作业安全审批制度。8、无设备完好率统计。9、无封闭彩钢板维护保养记录。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第6号 |
| 13 | 安陆市知明实业有限公司 | - 一、质量行为:1、专业技术人员配备不能满足资质标准要求，技术负责人不满足任职资格。实验室4名试验员无上岗培训证明；2、实验室压力机为校准证书，无检定证书；3、标准物质无法溯源；4、技术标准资料收集不齐全；5、无生产控制水平记录；6、无仪器设备自校记录；7、配合比设计书不规范。 - 二、绿色生产:1、未提供有效期内的环境检测报告；2、中控室未外迁；3、生产现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警装置；3、工作场所无粉尘、噪声等警示标志和说明；4、厂区内消防、机械等安全标识标牌不足；5、无皮带机、螺旋轮送机作业安全制度；6、未落实搅拌机清理有限空间作业安全制度；7、无设备完好率统计；8、无封闭彩钢板维护保养记录。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第6号 |
| 14 | 湖北金瑞混凝土有限公司 | - 一、质量行为:1、专业技术人员配备不能满足资质标准要求，只提供了一个中级职称证书,全部人员未提供社保证明；2、所有实验设备无校准证书,无校准结果确认，无检定证书；3、标准物质无法溯源(粉煤灰、矿粉)；4、生产控制水平能力不足，需改进；5、仪器设备自校不满足标准要求，需改进。6、原材料检验项目不全；7、技术标准收集不齐全。 - 二、绿色生产:1、搅拌楼未封装,皮带机、配料地仓未完整封装；2、露天堆放原材料；3、厂区内搅拌楼周边地面破损较多,废水处理系统后方部分地面未硬化；4、中控室未外迁；5、未提供有效期内的环境检测报告；6、生产现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、机械设备安全操作规程不齐；3、安全生产历史档案不全面；4、安全负责人无安全员上岗证；5、料仓出入口未设置声光报警装置；6、厂区内部分地面破损、不平整、生产区域沟渠无盖板；7、地磅侧无安全防护栏杆；8、厂区内用电、消防、交通、机械作业等警示标识不足；9、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度,无有限空间作业安全制度；10、站内回转弯道区域无交通警示标识标牌；11、无设备完好率统计；12、无封闭彩钢板维护记录；13、无定期体检记录；14、无标识管理制度。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第7号 |
| 15 | 大悟县高店瑞隆混凝土有限公司 | - 一、质量行为:1、实验室4个试验员无上岗培训证明；2、实验室设备全部为校准证书，压力机、天平、计量仪器设备无检定证书；3、标准物质无法溯源；4、矿粉缺比表面积检验项目；5、技术标准收集不齐全；6、实验室现场发现同条件养护芯片试件(大悟碧桂园)。 - 二、绿色生产:1、原材料露天堆放；2、无生产废水、废浆处置系统，无雨水回收系统；3、无砂石分离机等设备设施；4、道路破损，厂区地面有大面积积水、积浆、积尘现象；5、站内未设置固体废弃物堆放处；6、搅拌运输车未安装防漏漏装置；7、未提供有效期内的环境检测报告；8、中控室未外迁；9、无扬尘在线监测设施；10、无生产废水、废浆处置利用记录；11、进厂门口无洗轮机装置。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、安全生产投入严重不足；3、无安全生产考核、评价等记录；4、无安全员上岗证；5、特种作业人员证照不齐；6、安全生产档案不全；7、骨料仓出入口无声光报警装置；8、进出口、站内回转弯道区域无交通警示标识标牌；9、工作场所无粉尘、噪声警示标识和警示说明；10、厂区内交通、机械、消防等安全防护警示标识标牌不足；11、无劳保用品发放记录,无定期体检记录；12、无应急预案演练和记录，应急救援物资储备不足；13、无皮带机、设备安全作业规程和作业安全制度；14、无清理搅拌机等有限空间作业安全制度。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第7号 |
| 16 | 汉川中都混凝土有限公司 | - 质量行为:1、实验室有1名试验员无上岗培训证明；2、质量体系文件未及时更新；3、技术标准资料收集不全；4、实验室设备为校准证书(校准结果未确认)，需进行检定的仪器设备未提供检定证书。5、未提供生产控制水平表；6、粉煤灰质量证明文件不齐全；7、未见配合比设计书。 - 二、绿色生产:1、洗车台周围破损，积水较多；2、骨料仓内地面积水较多；3、生产现场未悬挂扬尘污染公示牌。 - 三、安全生产:1、未取得安全生产标准化证书；2、骨料仓出入口未设置声光报警装置；3、地磅侧无安全防护栏杆；4、无皮带机、螺旋输送机作业安全制度；5、未落实清理搅拌机等有限空间作业安全制度；7、无设备完好率统计；8、无封闭彩钢板维护记录。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第8号 |
| 17 | - 汉川华天商砼有限公司 | - 一、质量行为:1、实验室2名试验员无上岗培训证明；2、标准目录未及时更新，及技术标准收集不齐全；3、未提供生产控制水平表；4、比表面积标准粉无法溯源；5、仪器设备自校记录需改进完善；6、原料材检验原始记录需手工填写并签名；7、原材料取样数量、代表批量不能满足相关标准要求。 - 二、绿色生产:1、进厂门口未安装立体洗轮机；2、未提供有效期内的环境检测报告；3、生产现场未悬挂扬尘污染公示牌；4、料仓内出入口积水较多。 - 三、安全生产:1、未取得生产安全标准化证书；安全生产考核不充分；2、电工作业人员证书过期；3、骨料仓出入口未设置声光报警器，仓内分仓隔墙破损，墙柱未涂刷安全警示涂料（黄、黑）；4、地磅侧末设置安全防护栏杆；5、工作场所无粉尘、噪声等警示标识和说明；6、站内回转弯区域无交通警示标识标牌；7、站内机械、交通、消防等安全警示标识标牌不足；8、无皮带机、螺旋输运机作业安全制度；9、未落实清理搅拌机等有限空间作业安全审批制度；10、无设备完好率统计；11、无封闭彩钢板维护记录。 | 《整改通知书》 孝建管改字〔2023〕第8号 |